Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Мегафакультет компьютерных технологий и управления

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 5
по предмету основы профессиональной деятельности

«Выполнение комплексных программ»

Вариант: 1041

Выполнила: Кобленц Мария Алексеевна

Группа: P3106

Проверил: Воронин Иван Александрович

г. Санкт-Петербург

2026

Table of Contents

Задание	3

Описание программы	4

Передаваемое сообщение	4

Код программы на ассемблере	4

Область представления	5

Область допустимых значений	5

Трассировка для первых двух символов	6

# Задание

# Описание программы

Программа осуществляет посимвольный ассинхронный ввод данных  с ВУ-3, посимвольно записывает их в память. Программа будет получать символы до тех пор, пока на ВУ-3 не будет введен стоп символ 0x0A с кодировкой, который она запишет в память и прекратит свое выполнение.

## Передаваемое сообщение

В кодировке ISO-8859-5: 1101 0110 1101 0000 1101 1011 1110 1110 1101 0111 1101 1000

D     6       D      0       D     B        E      E     D      7        D      8

В кодировке UTF-8: 1101 0000 1011 0110 1101 0000 1011 0000 1101 0000 1011 1011 1101 0001

D	0	B   6       D      0       B      0        D     0       B      B       D      1

1000 1110 1101 0000 1011 0111 1101 0000 1011 1000

8        E      D     0          B     7       D     0       B        8

В кодировке UTF-16: 0000 0100 0011 0110 0000 0100 0011 0000 0000 0100 0011 1011 0000

0        4        3      6     0          4       3     0        0       4        3      B    0

0100 0100 1110 0000 0100 0011 0111 0000 0100 0011 1000

4       4        E      0        4      3      7        0       4      3        8

## Код программы на ассемблере

ORG 0x301

RES: WORD 0x593

FINISH: WORD 0x0A

TEMP: WORD ?

START:

CLA

FIRST_S:

IN 7

AND #0x40

BEQ FIRST_S

IN 6

ST (RES)

ST TEMP

CMP FINISH

BEQ EXIT

CLA

SECOND_S:

IN 7

AND #0x40

BEQ SECOND_S

IN 6

SWAB

OR TEMP

ST (RES)

SUB TEMP

SWAB

CMP FINISH

BEQ EXIT

LD (RES)+

CLA

JUMP FIRST_S

EXIT:

LD (RES)+

HLT

## Область представления

- res – 11-разрядная ячейка со ссылкой на результат.

- finish – 16-разрядная константа.

- temp – 16-разрядная ячейка для временного хранения введенных символов.

- 593 - ? – 16-разрядные ячейки, хранящие в себе по два символа в кодировке ISO-8859-5.

## Область допустимых значений

- res (указатель на ячейки массива, хранящий результат ввода) ∈ [1427;2047]

- temp (ячейка для записи нечетных символов) ∈ [0;255], т.к. в нее записывается только 1 символ из 8 бит.

- Введенный символ: [00; FF]

Адрес первого элемента массива равен 593 по условию. Т.к. 2047 – 1427 = 623 – кол-во ячеек, которые могут использоваться для записи результата => 623*2 = 1246 – максимально возможное кол-во введенных символов (т.к. в данной кодировке символ занимает 1 байт), включая обязательный стоп-символ => Кол-во введенных символов ∈ [1;1246].

# Трассировка для первых двух символов

| Адр | Знчн | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адр | Знчн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 200 | 305 | 200 | 304 | 200 | 0 | 304 | 0 | 100 |  |  |
| 305 | 1207 | 306 | 1207 | 305 | 1207 | 0 | 305 | 40 | 100 |  |  |
| 306 | 2F40 | 307 | 2F40 | 306 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  |
| 307 | F0FD | 308 | F0FD | 307 | F0FD | 0 | 307 | 40 | 0 |  |  |
| 308 | 1206 | 309 | 1206 | 308 | 1206 | 0 | 308 | 00D6 | 0 |  |  |
| 309 | E8F7 | 30A | E8F7 | 593 | 00D6 | 0 | FFF7 | 00D6 | 0 | 593 | 00D6 |
| 30A | EEF8 | 30B | EEF8 | 303 | 00D6 | 0 | FFF8 | 00D6 | 0 | 303 | 00D6 |
| 30B | 7EF6 | 30C | 7EF6 | 302 | 000A | 0 | FFF6 | 00D6 | 1 |  |  |
| 30C | F00F | 30D | F00F | 30C | F00F | 0 | 030C | 00D6 | 1 |  |  |
| 30D | 200 | 30E | 200 | 30D | 200 | 0 | 030D | 0 | 101 |  |  |
| 30E | 1207 | 30F | 1207 | 30E | 1207 | 0 | 030E | 40 | 101 |  |  |
| 30F | 2F40 | 310 | 2F40 | 30F | 40 | 0 | 40 | 40 | 1 |  |  |
| 310 | F0FD | 311 | F0FD | 310 | F0FD | 0 | 310 | 40 | 1 |  |  |
| 311 | 1206 | 312 | 1206 | 311 | 1206 | 0 | 311 | 00D0 | 1 |  |  |
| 312 | 680 | 313 | 680 | 312 | 680 | 0 | 312 | D000 | 1001 |  |  |
| 313 | 3EEF | 314 | 3EEF | 303 | 00D6 | 0 | 2F29 | D0D6 | 1001 |  |  |
| 314 | E8EC | 315 | E8EC | 593 | D0D6 | 0 | FFEC | D0D6 | 1001 | 593 | D0D6 |
| 315 | 6EED | 316 | 6EED | 303 | 00D6 | 0 | FFED | D000 | 1001 |  |  |
| 316 | 680 | 317 | 680 | 316 | 680 | 0 | 316 | 00D0 | 1 |  |  |
| 317 | 7EEA | 318 | 7EEA | 302 | 000A | 0 | FFEA | 00D0 | 1 |  |  |
| 318 | F003 | 319 | F003 | 318 | F003 | 0 | 318 | 00D0 | 1 |  |  |
| 319 | AAE7 | 31A | AAE7 | 593 | D0D6 | 0 | FFE7 | D0D6 | 1001 | 301 | 594 |
| 31A | 200 | 31B | 200 | 31A | 200 | 0 | 031A | 0 | 101 |  |  |
| 31B | CEE9 | 305 | CEE9 | 31B | 305 | 0 | FFE9 | 0 | 101 |  |  |